| 【单位名称】 | 舟山惠群冷链物流股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建设地址】 | 浙江省舟山市定海区干览镇西码头社区下沙头52号 |  | 【联系人】 | 支旭东 |  |
| 【项目名称】 | 舟山惠群冷链物流股份有限公司理货中心及加工车间建设项目 |  |  |  |  |
| 【评价类型】 | 职业病危害预评价 |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |
| 项目名称; 舟山惠群冷链物流股份有限公司理货中心及加工车间建设项目. 项目建设单位; 舟山惠群冷链物流股份有限公司. 项目备案机构; 舟山市定海区发展和改革局备案. 项目备案代码; 2020-330902-13-03-106784. 项目性质; 新建. 项目规模; 建成后年预计冻品加工及冷冻仓储12500吨鱿鱼等海产品. 项目总投资; 6350万元人民币. 项目建设地点; 浙江省舟山市定海区干览镇西码头社区下沙头52号. 总用地面积、建筑面积; 总用地面积约22.5亩（15051.7平方米），总建筑面积16867平方米（其中地上建筑面积16763平方米）. 项目行业分类; C5930低温仓储. 职业病危害风险分类; 一般. |
| 【现场调查人员】 | - |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 | - | 【单位陪同人】 |  |  | - |
| 【采样、检测人员】 | - |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 | - | 【单位陪同人】 |  |  | - |
| 【主要职业病危害因素及接触水平预测结论】 |  |  |  |  |  |
| 评价 单元; 车间/岗位; 接触 人数; 接触职业病危害因素; 岗位预期接触水平（浓度或强度水平）. 粉尘; 化学物质; 物理因素. 生产 单元; 制冷机房操作工; 7; 噪声; -; -; 预计＜80dB（A）. 公辅工程单元; 污水工; 1; 硫化氢; -; 预计＜1/10职业接触限值; -. 氨; -; 预计＜1/10职业接触限值; -. |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： （1）该拟建项目总平面和竖向布置综合考虑职业卫生、安全和环保的要求，功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010和《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）该拟建项目拟采用新型成熟安全可靠的二氧化碳制冷工艺，项目生产工艺布局合理，流程顺畅，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （3）通过对该拟建项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：低温、噪声、硫化氢和氨。针对该拟建项目可能产生的职业病危害因素，拟采取的防护措施可行，再结合本报告提出的控制职业病危害补充措施建议，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （4）该拟建项目拟采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。 （5）该拟建项目拟根据工种、岗位及所接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期合理，其防护性能符合《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008、《个体防护装备配备基本要求》GB/T29510-2013的相关规定。 （6）该拟建项目依托企业现有安全应急预案，项目拟采取的应急救援措施同时在采纳本报告提出的补充措施建议后，也可以符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。 （7）该拟建项目提供可行性研究报告，但未涉及具体该拟建项目的职业卫生管理相关信息。根据企业提供信息，待该拟建项目正式投产运行后该企业拟指定职业卫生管理机构，并配备职业卫生管理人员，按要求拟开展职业卫生培训、职业病危害因素检测和职业健康监护，拟设置相应职业病危害警示标识，拟制定相应职业卫生管理制度和操作规程等，符合国家相关职业卫生要求。 （8）该拟建项目拟设置的厕所及盥洗设施、员工休息室、更衣室等均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010中车间卫生等级为4级的要求。 （9）拟建项目建设单位提供该项目可行性研究报告等材料，在项目总投资构成表中提到有安排相关劳动卫生安全评价费用，但费用预算不足，目前建设单位按国家要求开展建设项目职业卫生“三同时”工作，基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等法规要求。 （10）经类比调查等分析与评价，认为本项目确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工作场所中存在的职业病危害因素浓度/强度均能够控制在国家职业卫生标准限值以内。 2补充措施及建议： 2.1工程防护补充措施 （1）拟建项目应做好制冷机房机组设备的安装减振降噪工作，如底脚牢固固定、做地面减振基础、垫减振垫等，机房控制室应设置隔音效果好的中空隔音玻璃门窗。 （2）拟建项目应落实本报告所描述的职业病防护设施设计、安装和调试等具体工作，并建立职业病防护设施维护检修制度。 2.2个体防护补充措施 拟建项目应落实劳动者个人防护用品的配备，以及作业时的正确佩戴监督与管理，同时建立防护用品领用发放制度、领用签字记录归档保存。 2.3应急救援补充措施 （1）拟建项目运行后可能发生职业病危害事故主要为冻伤、污水站急性中毒，应根据拟制定的应急预案，建立职业病危害应急救援与管理制度，配备齐全的救援物资设施，并定期进行应急救援演练，提高企业的应急救援能力。 （2）拟建项目应结合二氧化碳特性落实制冷机房、库房制冷设备间和冷间阀站的应急救援设施和事故排风系统等设计。 （3）拟建项目污水站水池清淤作业应配备便携式四合一气体（硫化氢、氧含量、可燃气体和一氧化碳）检测报警仪。同时，污水站和制冷机房拟配防毒面罩（配多用途滤毒盒，用于防硫化氢、氨、一氧化碳、二氧化碳等）、空气呼吸器等应急个人呼吸防护用品。 2.4职业健康监护 项目正常运行后应按《职业健康监护技术规范》GBZ188的要求组织劳动者开展进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，妥善处理有职业禁忌证、需要复查以及有疑似职业病的病人。 2.5职业卫生管理补充措施 （1）拟建项目应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）及“安监总厅安健〔2014〕111号”文的要求，在作业场所设置职业病危害警示标识。 （2）企业在之后的日常运行过程中，应加强职业卫生日常管理，做好相关的职业卫生知识培训，并加强应急救援演练。 （3）与劳动者签订劳动合同时，依法对可能接触的职业病危害因素和可能产生的健康损害的作业岗位或场所等情况进行职业病危害告知。 （4）企业应具体编制拟建项目职业病防治专项经费的各项预算，包括卫生防护设施费用、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生培训等，并落实到各项职业病防护措施中，为防治职业病、保护劳动者的职业健康提供经费保障。 （5）拟建项目企业应根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，结合拟建项目实际情况建立职业卫生档案。 （6）项目建设单位应根据《工作场所职业卫生管理规定》要求，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 职业病危害风险为一般的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 （7）为加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，预防、控制和消除职业病危害，项目建设单位应根据《工作场所职业卫生管理规定》的要求建立健全职业卫生管理制度，具体包括：《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测及检测评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《劳动者职业健康监护及档案管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》以及《制冷机房作业岗位操作规程》、《冷库低温作业岗位操作规程》、《污水处理站作业岗位操作规程》等。 （8）加强外包工作业的职业卫生管理工作，拟建项目分拣理货中心、机修、电工以及污水站水池清淤等均可能采取外包方式进行作业，应对外包劳动者做好岗前职业卫生培训，进行职业病危害告知，开展职业健康监护，制定岗位操作规程，确保劳动者职业健康。 2.6其他补充措施及建议（略）。 |  |  |  |  |  |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |
| 1、完善现有企业概况、职业卫生管理等情况描述 2、补充制冷系统融霜、工作场所次氯酸钠消毒工艺的描述与危害分析 3、核实污水池清淤的频率和作业方式，并完善应急救援措施的分析 |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 冯凯南; 工程师; A2015(P)00649. 厉景帅; 助理工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |