| 【单位名称】 | 浙江东磁户田磁业有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作场所地址】 | 东阳市横店电子工业园区昌盛路40号 |  |  | 【联系人】 |  | 赵志洪 |
| 【项目名称】 | 浙江东磁户田磁业有限公司职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 经调查，该企业2018年~2020年均委托有资质机构开展工作场所职业病危害因素定期检测。企业本次为首次开展过职业病危害现状评价，既往无建设项目职业卫生“三同时”评价报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 王施平、洪远成 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2021年08月30日 | 【单位陪同人】 |  | 赵志洪 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 王煜、严杉 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2021年09月01-03日 | 【单位陪同人】 |  | 赵志洪 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| 该企业在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要有：其他粉尘、一氧化碳、锰及无机其化合物、氯化氢及盐酸、硫酸、氢氧化钠、碳酸钠、紫外辐射、高温和噪声。 （1）化学因素检测结果分析 企业各作业岗位工人接触粉尘、毒物浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》（GBZ2.1-2019）的要求。 （2）噪声检测结果分析 企业混合投料、造球、粗粉碎、湿磨、微粉碎、热处理、包装和叉车工人接触的噪声强度均不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求，机修工、清洁工接触的噪声强度均符合GBZ2.2-2007的要求。 （3）紫外辐射检测结果分析 企业机修工在正确佩戴防护面罩前提下，其接触的紫外辐射（电焊弧光）强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求。 （4）高温检测结果分析 企业各高温作业岗位工人接触的高温WBGT指数均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： 企业职业病危害现状评价分项结论 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1; 总体布局. 总平面布局; 符合; -. 竖向布局; 符合; -. 2; 生产工艺及设备布局. 2.1; 设备布局; 符合; -. 3; 建筑卫生学. 3.1; 间距与朝向; 符合; -. 3.2; 通风与空气调节; 符合; -. 3.3; 采光与照明; 符合; -. 4; 职业病危害因素. 4.1; 化学有害因素; 符合; -. 4.2; 物理有害因素; 不符合; 企业混合投料、造球、粗粉碎、湿磨、微粉碎、热处理、包装和叉车岗位噪声超标。. 5; 职业病防护措施. 5.1; 防尘防毒措施; 符合; -. 5.2; 防噪声措施; 符合; -. 5.2; 防暑降温措施; 符合; -. 6; 个人防护用品. 6.1; 个体防护用品; 基本符合; 企业为微粉碎岗位配备的防尘口罩不能满足同时防护异丙醇的要求。. 7; 辅助用室. 7.1; 生活辅助设施; 基本符合; -. 8; 职业卫生管理. 8.1; 职业卫生管理机构和人员设置; 符合; -. 8.2; 职业危害因素检测评价制度; 符合; -. 8.3; 职业健康监护制度; 基本符合; （1）在岗期间职业健康检查体检项目不全； （2）未见企业安排劳动者开展上岗前和离岗时职业健康检查； （3）未见企业复查体检报告留档保存。. 8.4; 职业卫生防护经费使用; 符合; -. 8.5; 警示标识; 不符合; 仅在400sec粗粉碎、污水处理站等作业岗位设置有职业病危害警示标识。. 8.6; 职业病危害告知; 符合; -. 8.7; 职业卫生培训; 符合; -. 8.8; 职业病危害项目申报; 符合; -. 9; 既往职业卫生评价建议落实情况. 9.1; 既往职业卫生评价建议落实情况; 不适用; -. 该企业属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2017行业分类中的小类“C3391黑色金属铸造”，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），该企业职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 2建议： 2.1整改建议 （1）根据制定的《职业病防护设施维护管理制度》，对职业病防护设施及应急救援设施进行定期维护保养，确保其正常使用，进行有效防护。 （2）加强生产车间地面卫生管理，减少积尘，杜绝二次扬尘带来的危害。 （3）企业存在噪声超标岗位（混合投料、造球、粗粉碎、湿磨、微粉碎、热处理、包装和叉车），应督促工人正确佩戴防噪耳塞进行作业。 （4）针对微粉碎岗位添加异丙醇等助剂存在有机废气危害，建议企业为微粉碎工人配备同时具备防护粉尘、有机废气的防毒口罩，保护劳动者职业健康。 （5）企业应进一步完善劳动者职业健康监护工作，根据《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014，按照本报告所列各作业岗位接触职业病危害因素安排在岗职业健康检查。 同时，企业应做好上岗前和离岗时职业健康检查工作。企业不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害因素的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。 （6）企业应对职业卫生档案进行年度更新与维护。 （7）企业应在本次职业病危害现状评价后，在浙江政务网完成职业病危害项目申报。 （8）企业车间内的柴油叉车建议安装尾气处理装置，并使尾气向上排放，有效杜绝叉车行驶尾气扬起车间地面积尘现象，并改善车间内环境。 （9）企业应按照《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003 的要求完善除粗粉碎、污水处理站外各作业岗位的职业病危害警示标识。 （10）企业急救药箱应补充配备处置酸灼伤2%碳酸氢钠、处置碱灼伤的2%醋酸或3%硼酸。 （11）企业应根据制定的职业病危害事故应急救援预案，开展中暑应急演练、化学品泄漏事故救援演练，演练记录应归档保存。 2.2其他建议（略）。 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 冯凯南; 工程师; A2015(P)00649. 厉景帅; 助理工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |