| 【单位名称】 | 宁波宁港永磁材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作场所地址】 | 宁波市鄞州区投资创业中心启明路505号 |  |  | 【联系人】 |  | 张武 |
| 【项目名称】 | 宁波宁港永磁材料有限公司职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 该企业2018~2021年均委托有资质机构开展职业病危害因素定期检测工作。企业未开展过建设项目职业卫生“三同时”评价工作。本次为企业首次开展职业病危害现状评价工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 王施平、洪远成 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2021年12月03日 | 【单位陪同人】 |  | 张武 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 王煜、严杉 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2021年12月08-10日 | 【单位陪同人】 |  | 张武 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| 该企业在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要有：钴及其化合物、锆及其化合物、铜烟、溶剂汽油、氢氧化钠、丙烯酸、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、环己酮、丁酮、氧化铝粉尘、其他粉尘（铁及其化合物粉尘、氧化钐粉尘等）、噪声。 （1）化学因素检测结果分析 企业各作业岗位接触的各化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》GBZ2.1-2019的要求。 （2）噪声检测结果分析 企业制粉、压型、切片、滚筒倒角操作工和超声波清洗工人接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求，其余作业岗位工人接触的噪声强度均符合GBZ 2.2-2007要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： 企业职业病危害现状评价分项结论 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; -. 设备布局; 符合; -. 建筑卫生学; 符合; -. 职业病危害因素; 基本符合; 噪声超标岗位工人在正确佩戴防噪耳塞后也可以符合国家职业卫生相关要求。. 职业病防护设施; 符合; -. 应急救援设施; 基本符合; 污水站未设洗眼器、未配备处置碱灼伤药品、未开展化学品泄漏及职业中暑等职业病危害事故应急救援演练。. 职业健康监护; 符合; -. 个人防护用品; 符合; -. 辅助用室; 基本符合; 未设置妇女卫生用室. 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 职业卫生管理制度; 符合; -. 职业病危害告知; 基本符合; 设置的职业卫生公告栏内容不够完善. 职业卫生培训; 符合; -. 职业病危害项目申报; 符合; -. 既往职业卫生评价建议落实情况; 不适用; 本次为企业首次职业卫生评价. 关键控制点（略） 该企业属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2017行业分类中的小类“C3985电子专用材料制造”业，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），同时结合该企业存在的职业病危害因素，该企业职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 2建议： 2.1整改建议 （1）企业应在污水站、煮料岗位配备用于处置碱灼伤药品3%硼酸或2%醋酸，并在污水站配备紧急喷淋洗眼器，服务半径应满足15米范围内的使用要求，有足够水压。 （2）企业应设置职业卫生公告栏，设置在办公区域的公告栏，主要公布有关职业病防治的规章制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。对可能产生急性中毒工作场所，在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施。 （3）针对噪声超标岗位，企业应督促劳动者在作业时按规范正确佩戴防噪耳塞，进行健康监护，保护劳动者职业健康。 （4）企业应加强职业卫生档案管理，对各职业卫生档案资料进行及时年度更新并妥善保存。 （5）企业应开展化学品泄漏（含碱灼伤）、职业中暑等职业病危害事故应急救援演练，结束后进行评估，演练记录归档保存。 2.2其他建议（略）。 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 冯凯南; 工程师; A2015(P)00649. 厉景帅; 助理工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |