| 【单位名称】 | 浙江四明山新材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作场所地址】 | 宁波市海曙区洞桥镇上水矸村 |  |  | 【联系人】 |  | 陈碧君 |
| 【项目名称】 | 浙江四明山新材料有限公司职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 经现场调查，该企业2018年开展过首次职业病危害现状评价，2019~2020年均委托有资质机构开展过工作场所职业病危害因素定期检测。企业未开展过建设项目职业卫生“三同时”评价工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 王施平、洪远成 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2021年10月11日 | 【单位陪同人】 |  | 陈碧君 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 王施平、毛德泉 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2021年10月12-14日 | 【单位陪同人】 |  | 陈碧君 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| 该企业在正常生产过程中存在的职业病危害因素有：矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、其他粉尘（铁及其化合物）、砂轮磨尘、氮氧化物、氢氧化钠、臭氧、紫外辐射和噪声。 （1）化学因素检测结果分析 企业铲车工和机修工（生产巡检）接触的矽尘浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》GBZ2.1-2019的要求。 （2）噪声检测结果分析 企业机修工（生产巡检）接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的要求，铲车工接触的噪声强度符合GBZ2.2-2007的要求。 （3）电焊弧光检测结果分析 企业机修工在正确佩戴电焊面罩前提下接触的电焊弧光强度符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： 企业职业病危害现状评价分项结论 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; -. 设备布局; 符合; -. 建筑卫生学; 符合; -. 职业病危害因素; 基本符合; 机修工接触噪声强度不符合GBZ2.2的要求，正确佩戴防噪耳塞后可符合要求。. 职业病防护设施; 符合; -. 应急救援设施; 基本符合; 化验室未设洗眼器、未配备处置碱灼伤药品. 职业健康监护; 基本符合; 企业未安排机修工开展紫外辐射在岗体检项目。 企业未安排离岗时职业健康检查。. 个人防护用品; 符合; -. 辅助用室; 符合; -. 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 职业卫生管理制度; 符合; -. 职业病危害告知; 基本符合; 职业卫生公告栏公示信息不全. 职业卫生培训; 基本符合; 职业卫生培训记录不够完善。. 职业病危害项目申报; 符合; -. 既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 企业职业卫生培训有待加强. 该企业属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2017行业分类中的小类“C3011水泥制造”，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），同时结合该企业存在的职业病危害因素，该企业职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 2建议： 2.1整改建议 （1）企业应在化验室配备处置碱灼伤药品3%硼酸或2%醋酸，并为化验工配备有效的防尘口罩、防护手套。 应在化验室设置应急洗眼器，同时服务半径应满足15米范围内的使用要求，有足够水压。 （2）企业在作业场所设置有职业卫生公告栏，但未张贴公布工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等信息，应进一步进行完善。 （3）企业应严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188开展健康监护工作，应安排机修工进行紫外辐射的职业健康监护。并同时安排劳动者开展离岗时职业健康检查。 （4）针对机修工接触的噪声强度超标，企业应督促机修工在作业时按规范正确佩戴防噪耳塞，保护劳动者职业健康。 （5）企业应加强对劳动者的职业卫生培训教育，尤其是针对新上岗和转岗人员的培训教育，培训内容应包括职业卫生法律法规、个人防护用品佩戴与维护、职业病危害事故应急救援等，培训记录应归档保存。 （6）企业应加强档案管理，对各职业卫生档案资料进行及时年度更新并妥善保存。 2.2其他建议（略）。 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 冯凯南; 工程师; A2015(P)00649. 厉景帅; 助理工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |