| 【单位名称】 | 南亚塑胶工业（宁波）有限公司增塑剂厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作场所地址】 | 宁波市北仑区霞浦街道台塑工业园区南亚塑胶工业（宁波）有限公司增塑剂厂（DOTP厂） |  |  | 【联系人】 |  | 郑锦铭 |
| 【项目名称】 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 该企业2017年委托有资质机构开展过职业病危害现状评价，2018年~2021年均委托有资质机构开展工作场所职业病危害因素定期检测工作。 为切实保障劳动者的安全与健康，2022年03月，企业委托我司对其进行职业病危害现状评价。我司接受委托后，成立职业病危害现状评价组，首先完成相关资料收集，编制了评价方案，并对方案进行内审。根据评价方案的要求，企业组织技术人员对本工程的技术资料进行分析，对企业生产现场进行调查，对作业场所存在的职业病危害因素进行检测与分析，对企业的职业病危害防护措施进行了评价，经过定性、定量分析，编制完成评价报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 王施平、洪远成 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2022年03月24日 | 【单位陪同人】 |  | 郑锦铭 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 虞立辉、王施平 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2022年03月28-30日 | 【单位陪同人】 |  | 郑锦铭 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| （1）化学因素检测结果分析 该企业各作业岗位工人接触的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学因素》GBZ2.1-2019规定的限值要求。 （2）噪声检测结果分析 该企业各作业岗位工人接触的噪声强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求。 此外该企业非噪声作业场所DCS控制室、休息室以及化二码头中控室检测结果均符合GBZ1的要求。 （3）该企业各作业岗位的高温检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; -. 设备布局; 符合; -. 建筑卫生学; 符合; -. 职业病危害因素; 符合; -. 职业病防护设施/措施; 基本符合; 原料投料区地面PTA积尘严重. 应急救援设施; 符合; -. 职业健康监护; 基本符合; 健康监护档案未及时归档复查体检报告、外包人员体检报告、离岗时体检报告. 个人防护用品; 符合; -. 辅助用室; 符合; -. 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 职业卫生管理制度; 符合; -. 职业病危害告知; 基本符合; 未在醒目位置设置统一职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。. 职业卫生培训; 符合; -. 职业病危害项目申报; 符合; -. 既往职业卫生评价建议落实情况; 基本符合; 未按照规定每三年开展一次职业病危害现状评价. 关键控制点： 该项目职业病危害关键控制点 岗位/工种; 接触职业病危害因素; 关键控制区域/设备/工艺; 关键控制措施. 原料投料; 对苯二甲酸、夏季高温、噪声; 下吸式除尘系统; 地面卫生；职业病防护设施维保；防尘口罩；职业卫生培训；职业健康监护. 现场操作工; 珍珠岩粉尘、噪声、氢氧化钠、碳酸钠、对苯二甲酸、硫酸; 下吸式除尘系统; 职业病防护设施维保；防毒半面罩、防护服、防护手套；职业卫生培训；职业健康监护. 品管化验; 氢氧化钾; 通风橱; 职业病防护设施维保；防毒半面罩、防护服、防护手套；职业卫生培训；职业健康监护. ## 职业病危害风险分类： 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）进行行业划分，该企业为“化学试剂和助剂制造（C2661）”，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号），该企业职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 2建议： 2.1整改建议 （1）现场调查发现，企业制程区原料投料区地面原料PTA（精对苯二甲酸）积尘未及时进行清理。企业原料PTA太空包搬运采用叉车，柴油叉车搬运作业时可导致地面PTA粉尘扬起，对原料投料、叉车工以及现场操作工造成危害。 （2）加强外包工职业卫生管理工作，将原料搬运叉车工纳入职业健康检查。要求外包工上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查报告书归档保存。 （3）按要求完善职业卫生公告栏，设置在办公区域的公告栏，主要公布有关职业病防治的规章制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。对可能产生急性中毒工作场所，在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施。 （4）企业应于高温季节（6~9月）对各作业岗位进行高温检测与评价。 （5）现场操作工职业健康监护补充针对危害因素硫酸（酸雾）的体检项目。 2.2其他建议（略）。 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 厉景帅; 工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |
| 现场调查、采样照片 |  |  |  |  |  |  |