| 【单位名称】 | 舟山市定海区沥港增辉热处理厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【工作场所地址】 | 金塘镇西堠西堠村大丰路24号—7 |  |  | 【联系人】 |  | 陈永善 |
| 【项目名称】 | 职业病危害现状评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 舟山市定海区沥港增辉热处理厂位于舟山市定海区金塘镇西堠西堠村大丰路24号—7，年处理机筒螺杆量：氮化4000吨，调质3000吨。 增辉热处理厂成立于1998年03月16日，至今企业未进行过职业病危害预评价、职业病防护设施设计和职业病危害控制效果评价及验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | 冯凯南、钟灿红 |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | 2021年07月02日 | 【单位陪同人】 |  | 陈永善 |  |
| 【采样、检测人员】 |  | 冯凯南、王施平 |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | 2020年07月13-15日 | 【单位陪同人】 |  | 陈永善 |  |
| 【主要职业病危害因素及检测结果】 |  |  |  |  |  |  |
| 该企业在正常生产过程中存在的职业病危害因素主要有：氨、锰及其化合物、氮氧化物、电焊烟尘、电焊弧光和高温。 （1）化学因素检测结果分析 企业各岗位工人所接触的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学因素》（GBZ2.1-2019）的要求。 （2）噪声检测结果分析 企业各岗位工人接触的噪声强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求。 热处理控制室的场所噪声符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010的设计要求。 （3）高温检测结果分析 企业热处理岗位所接触的高温强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求； （4）电焊弧光检测结果分析 企业电焊工人在正确佩戴电焊防护面罩时其接触的电焊弧光检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007规定的限值要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： （1）该企业属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2017行业分类中的小类“C3360金属表面处理及热处理加工”业，根据《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发[2021]5号，自2021年3月12日起施行），同时结合该企业存在的职业病危害因素及评价检测结果，综合分析判定该企业职业病危害风险分类为“职业病危害严重”。 （2）分项结论表 序号; 项目; 判断; 存在问题简要说明. 总体布局; 符合; -. 设备布局; 符合; -. 建筑卫生学; 符合; -. 化学有害职业病危害因素; 符合; -. 物理有害职业病危害因素; 符合; -. 职业病防护设施; 符合; -. 应急救援设施/措施; 符合; -. 职业健康监护; 基本符合; 企业2021年已对所有接害工人安排进行了职业健康体检。但2019、2020年未安排各类职业健康体检。. 个人防护用品; 符合; -. 辅助用室; 不符合; 厂区未设置浴室。. 职业卫生管理组织机构; 符合; -. 职业卫生管理制度; 不符合; 本年度尚未进行应急演练。. 职业卫生防护经费使用; 符合; -. 职业病危害告知; 符合; -. 职业卫生培训; 符合; -. 职业病危害项目申报; 基本符合; 本次评价完成后申报. 既往职业卫生评价建议落实情况; 缺项; -. 2建议： 2.1整改建议 （1）厂区内设置浴室，设置标准参照本报告第1.8.4章节。 （2）企业应组织职工进行本年度的职业病事故应急演练，如中暑和液氨泄漏。。 2.2其他建议（略）。 |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 冯凯南; 工程师; A2015(P)00649. 报告编写人; 冯凯南; 工程师; A2015(P)00649. 厉景帅; 助理工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |