| 【单位名称】 | 宁波杉杉新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建设地址】 | 宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号宁波杉杉新能源基地 |  |  | 【联系人】 | 庄陈丰 |  |
| 【项目名称】 | 年产30000吨锂电池负极材料成品线技改项目 |  |  |  |  |  |
| 【评价类型】 | 职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 项目名称; 年产30000吨锂电池负极材料成品线技改项目. 项目代码; 2202-330203-07-02-358178. 项目建设单位; 宁波杉杉新材料科技有限公司. 项目性质; 扩建. 项目建设规模; 建成达产后预计形成年产3万吨成品锂电池负极材料. 项目建设地点; 宁波市海曙区望春工业园区云林中路238号宁波杉杉新能源基地（具体包括D1厂房1F、D3厂房1F、D5厂房、E1和E2厂房、E3厂房），厂房业主单位为上海杉杉科技有限公司. 项目总投资; 3860万元人民币. 行业分类; C3091石墨及碳素制品制造. |
| 【现场调查人员】 |  | - |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | - | 【单位陪同人】 |  |  | - |
| 【采样、检测人员】 |  | - |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | - | 【单位陪同人】 |  |  | - |
| 【主要职业病危害因素及接触水平预测结论】 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 单元; 车间/场所; 岗位/工种; 接触 人数; 接触职业病危害因素; 岗位预期接触水平（浓度或强度水平）. 粉尘; 化学物质; 物理因素. - 生产 - 单元; D5厂房原料粉碎车间; 投料站操作工; 13; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 粉碎操作工; 13; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 车间主管; 1; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 班长; 3; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 主操工; 3; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 叉车工; 3; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. E3厂房成品生产车间; 投料工; 15; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 成品线操作工; 18; 石墨粉尘（呼尘）; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 包装工; 15; 石墨粉尘（呼尘）; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 筛上物筛分操作工; 15; 其他粉尘; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 车间主管; 1; 石墨粉尘（呼尘）; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 班长; 3; 石墨粉尘（呼尘）; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 叉车工; 3; 石墨粉尘（呼尘）; 预计＜1/2职业接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 备注：拟建项目在正常工况下主要职业病危害因素接触水平预测在依据3.2.7章节的类比检测结果的基础上，并结合本项目实际情况得出。同时接触石墨粉尘和其他粉尘劳动者以粉尘危害较大，限值较低的石墨粉尘进行接触水平预测。. |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： （1）该拟建项目总平面布置综合考虑职业卫生、安全、环保、节能的要求，功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （2）该项目拟采用项目建设单位现有先进成熟可靠的生产工艺，工艺布局合理，流程顺畅，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （3）通过对该拟建项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：石墨粉尘、其他粉尘、噪声。针对该拟建项目可能产生的职业病危害因素，拟采取的防护措施基本可行，再结合本报告提出的控制职业病危害补充措施建议，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （4）该拟建项目拟采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。 （5）该拟建项目根据工种、岗位及所接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期基本合理，其防护性能符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的要求。 （6）该项目拟依托企业现有制定的《宁波杉杉新材料科技有限公司生产安全事故综合应急预案》及专项应急措施，成立应急救援组织机构，配备应急救援人员，拟配备的应急救援设施种类基本能符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。 （7）项目可行性报告中未明确该项目日后正常运行后的职业卫生管理措施。但项目建设单位已具备一定的职业卫生管理经验，指定安环部为职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员。待项目正常运行后，按要求拟组织劳动者开展职业卫生培训、开展职业病危害因素检测与评价、开展职业健康检查，拟设置职业病危害警示标识，制定职业卫生管理制度和操作规程、建立职业卫生档案等，符合国家相关职业卫生要求。 （8）该项目拟设置的浴室、更存衣室、厕所及盥洗设施等均基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010中车间卫生等级为3级的要求。 （9）根据项目可行性报告及备案通知书，该项目总投资中包括工程建设其他费用100万元（含项目环评、安评、职业卫生等“三同时”评价费用）。项目建设单位按国家要求开展建设项目职业卫生“三同时”工作，符合要求。 （10）经类比调查等分析与评价，认为本项目确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工作场所中存在的职业病危害因素浓度/强度均能够控制在国家职业卫生接触限值以内。 2补充措施及建议： 2.1控制职业病危害的补充措施 2.1.1职业病防护措施 （1）建议项目成品车间将空压机组、冷水机组分别单独布置于房间内，采用隔声墙体及房顶，减少噪声对投料、筛上物筛分操作工的影响。 同时，为风机、空压机等空气动力性噪声设备安装消声器。管道合理选择各支吊架形式，布置合理、降低气流和振动噪声。 （2）项目利旧原料粉碎车间存在较大的生产性噪声，建议对其余辊压磨、冲击磨设备均分别单独设置隔音罩。 （3）建议项目对使用的柴油叉车排气进行环保改造，通过催化燃烧技术使其尾气排放更加环保，并对其排气方向进行优化，使其在一定高度进行向上排放，最大程度减少叉车尾气向地面排放产生的扬尘危害。有条件情况下建议全部更新替换为电动叉车。 （4）建议项目新增生产及辅助设备选用环保、节能、低噪声。 （5）提高拟建项目生产过程自动化控制水平，减少现场作业人员及现场作业时间。 （6）在项目E3厂房投料站、空压机站和冷冻机房等职业病防护设施设计阶段落实防尘、防噪设施的设计。 2.1.2个体防护补充措施 拟建项目应落实个人防护用品的配备，建立防护用品领用发放、使用维护以及监督管理制度。 2.1.3应急救援补充措施 （1）落实制定项目《高温中暑职业病危害事故应急救援预案》，并组织开展应急救援演练，并记录和评估。 （2）落实制定项目《有限空间作业操作规程》，配备必要的应急救援物资，开展应急救援演练，并记录和评估。 2.1.4职业健康监护 拟建项目正常运行后应按《职业健康监护技术规范》GBZ188的要求组织劳动者开展进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，妥善处理有职业禁忌证、需要复查以及有疑似职业病的病人。 2.6其他补充措施及建议（略）。 |  |  |  |  |  |  |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| 1、完善原料粉碎车间投料、成品车间投料及包装作业的工人操作内容及接害情况的描述 2、按岗位完善类比项目职业健康检查结果的描述与分析 3、细化各工种主要职业病危害因素预期接触水平的分析 |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 厉景帅; 工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |