| 【单位名称】 | 宁波共盛电气科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建设地址】 | 宁波市江北区浦丰路68号 |  |  | 【联系人】 | 叶珍儿 |  |
| 【项目名称】 | 年产500台变压器、5万套智能配电柜项目 |  |  |  |  |  |
| 【评价类型】 | 职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称; 年产500台变压器、5万套智能配电柜项目. 项目建设单位; 宁波共盛电气科技有限公司. 项目备案机构; 宁波市江北区经济和信息化局. 项目备案代码; 2211-330205-07-02-751410. 备案日期; 2022年11月25日. 项目性质; 扩建. 项目建设规模; 年产500台变压器、5万套智能配电柜. 项目总投资; 1500万元. 项目建设地点; 宁波市江北区浦丰路68号. 总用地面积、建筑面积; 总用地34亩，总建筑面积42523平方米（均为地上）. 项目行业分类; C3821变压器、整流和电感制造、C3823配电开关控制设备制造. |
| 【现场调查人员】 |  | - |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | - | 【单位陪同人】 |  |  | - |
| 【采样、检测人员】 |  | - |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | - | 【单位陪同人】 |  |  | - |
| 【主要职业病危害因素及接触水平预测结论】 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 单元; 车间; 岗位; 接害 人数; 接触职业病危害因素; 岗位预期接触水平（浓度或强度水平）. 粉尘; 化学物质; 物理因素. 生产 单元; 钣金车间; 铜排加工; 4; 噪声; -; -; 预测＞接触限值. 钣金工; 5; 噪声; -; -; 预测＞接触限值. 螺柱点焊; 1; 电焊烟尘; 预测＜接触限值; -; -. 锰及其无机化合物; -; 预测＜接触限值; -. 氮氧化物; -; 预测＜接触限值; -. 紫外辐射; -; -; 预测＜接触限值. 噪声; -; -; 预测＞接触限值. 焊工; 3; 电焊烟尘; 预测＜接触限值; -; -. 锰及其无机化合物; -; 预测＜接触限值; -. 氮氧化物; -; 预测＜接触限值; -. 紫外辐射; -; -; 预测＜接触限值. 噪声; -; -; 预测＞接触限值. 打磨; 1; 其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、砂轮磨尘; 预测＜接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预测＞接触限值. 激光切割; 2; 噪声; -; -; 预测＞接触限值. 干式变压器生产车间; 高压绕线; 3; 铜烟; -; 预测＜接触限值; -. 氮氧化物; -; 预测＜接触限值; -. 紫外辐射; -; -; 预测＜接触限值. 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 低压绕线; 1; 铜烟; -; 预测＜接触限值; -. 氮氧化物; -; 预测＜接触限值; -. 紫外辐射; -; -; 预测＜接触限值. 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 真空浇注; 1; 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 总装; 2; 其他粉尘; 预测＜接触限值; -; -. 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 测试; 1; 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 2F壳体装配、充气柜车间; 涂胶、丝印工; 1; 苯; -; 预测＜接触限值; -. 甲苯; -; 预测＜接触限值; -. 二甲苯; -; 预测＜接触限值; -. 环己酮; -; 预测＜接触限值; -. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; -; 预测＜接触限值; -. 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 3~4F配电柜装配车间; 装配工; 33; 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 检验; 6; 噪声; -; -; 预测＜接触限值. 公辅工程单元; 叉车工; 1; 噪声; -; -; 预测＜接触限值. |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 1评价结论： （1）该拟建项目总平面和竖向布置综合考虑职业卫生、安全、消防和环保的要求，功能分区明确，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010和《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）该拟建项目配电柜采用建设单位原有成熟的生产工艺、新增产品干式变压器拟采用行业成熟工艺技术，项目生产工艺布局合理，流程顺畅，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （3）通过对该拟建项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘（环氧树脂粉尘、铁及其化合物粉尘）、锰及其无机化合物、氮氧化物、铜烟、二甲苯、环己酮、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、紫外辐射、噪声。针对该拟建项目可能产生的职业病危害因素，拟采取的防护措施可行，再结合本报告提出的控制职业病危害补充措施建议，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （4）该拟建项目拟采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。 （5）该拟建项目根据接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期合理，其防护性能基本符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的规定要求。若涂胶/丝印岗位能按照本报告建议配备符合国家要求的防毒面具，也能符合国家职业卫生的要求。 （6）该拟建项目依托企业现有安全应急救援体系，项目拟采取的应急救援措施同时在采纳本报告提出的补充措施建议后，也可以符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。 （7）该拟建项目未能提供可行性研究报告，但根据企业提供信息，待该拟建项目正式投产运行后，按规定指定职业卫生管理机构，并配备职业卫生管理人员，按要求拟开展职业卫生培训、职业病危害因素检测和职业健康监护，拟设置相应职业病危害警示标识，拟制定相应职业卫生管理制度和操作规程等，符合国家相关职业卫生要求。 （8）该拟建项目拟设置的厕所及盥洗设施、食堂、员工休息区等均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （9）该拟建项目未能提供可行性研究报告，但目前项目建设单位按国家要求开展建设项目职业卫生“三同时”评价工作，符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等法规要求。 （10）经类比调查等分析与评价，认为本项目确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工作场所中存在的职业病危害因素浓度/强度均能够控制在国家职业卫生标准限值以内。 2补充措施及建议： 2.1.1工程防护补充措施 1）拟建项目在设备选型、采购过程中，严把质量关，选用安全、环保、高效、低噪声生产及辅助设备，从源头控制噪声强度。 2）拟建项目应落实本报告所描述的职业病防护设施设置，并建立职业病防护设施维护检修制度。 3）拟建项目涂胶、丝网印标/洗网岗位应增设置机械排风设施。 2.1.2个体防护补充措施 1）拟建项目应为涂胶/丝印岗位配备防毒口罩（配防有机废气滤毒盒），督促工人在涂胶和丝网印标作业时正确佩戴，保护劳动者职业健康。 2）拟建项目运行后应加强个人职业病防护用品使用的有效监督管理，对各种个人防护用品要有专人管理和发放，定期维护、更换；加强职业卫生方面的教育和培训，使操作者充分了解使用个人职业病防护用品的目的和意义，提高职工的自我保护意识，确保其规范使用防护用品，不能因工作方便而忽视身体健康；对员工进行培训，培训内容包括如何正确规范使用防护用品。 对个人防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，建立失效更换制度。 防尘口罩：一般建议更换周期为一个工作班，当感觉呼吸阻力明显增加，或当口罩脏污、破损时，需整体废弃。 防噪耳塞：一般建议当泡棉耳塞脏污、变形或破损时立即更换；预成型耳塞清洗消毒后重复使用，注意预防耳道炎。 防毒口罩：一般在工况稳定作业场所可根据滤毒盒使用经验估算滤毒盒使用寿命（或根据品牌（如3M）寿命估算软件进行估算）；或在闻到、尝到污染物味道更换，无论何时，若感觉到头晕、恶心或其他任何不适，应立即更换滤毒盒。 2.1.3应急救援补充措施 项目建设单位应针对项目运行后可能发生职业病危害事故类型（主要为高温中暑和化学品泄漏事故）制定职业病危害事故应急救援预案，建立职业病危害应急救援与管理制度，配备齐全的应急救援物资，并定期进行应急救援演练，提高应急救援能力。 2.1.4职业健康监护 拟建项目正常运行后，项目建设单位应严格按照《职业健康监护技术规范》GBZ188的要求组织劳动者开展进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，妥善处理有职业禁忌证、需要复查以及有疑似职业病的病人。 用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置；对未进行离岗前职业健康检查的劳动者不得解除或者终止与其订立的劳动合同。 用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。 2.2职业卫生管理补充措施及其他补充措施及建议（略）。 |  |  |  |  |  |  |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| 1完善激光切割、铜排砂带打磨、涂胶去污、局放检测试验等职业病危害因素识别； 2补充完善打磨房内打磨、丝印和洗网、铜排砂带打磨、涂胶作业职业病防护设施分析和评价； 3在类比基础上结合该项目产能，完善该项目正常运行后噪声接触强度预测分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告编写人; 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 厉景帅; 工程师; 2021（P）-01-001（甬）. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021（P）-01-002（甬）. 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021（J）-01-001（甬）. |