| 【单位名称】 | 舟山市7412工厂 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【建设地址】 | 舟山市定海区兴舟大道西段508号 |  |  | 【联系人】 |  | 马春燕 |
| 【项目名称】 | 汽车紧固件产能扩建技术改造项目 |  |  |  |  |  |
| 【评价类型】 | 职业病危害预评价 |  |  |  |  |  |
| 【项目简介】 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：汽车紧固件产能扩建技术改造项目 项目建设单位：舟山市7412工厂 项目性质：扩建项目 项目规模：年产30000吨汽车紧固件和年产10000吨紧固件无铬环保达克罗涂覆加工 项目建设地点：舟山市定海区兴舟大道西段508号 总投资：19700万元 项目行业分类：C3670 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |  |
| 【现场调查人员】 |  | - |  |  |  |  |
| 【现场调查时间】 |  | - | 【单位陪同人】 |  | - |  |
| 【采样、检测人员】 |  | - |  |  |  |  |
| 【采样、检测时间】 |  | - | 【单位陪同人】 |  | - |  |
| 【主要职业病危害因素及接触水平预测结论】 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 单元; 车间/场所; 岗位/工种; 接触 人数; 接触主要职业病危害因素; 岗位预期接触水平（浓度或强度水平）. 粉尘; 化学物质; 物理因素. 生产 单元; 6#厂房冷镦车间; 冷镦岗位; 13; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 6号厂房冲压车间; 压帽岗位; 12; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 冲压岗位; 14; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 抛光岗位; 2; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 滚丝岗位; 2; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 温镦岗位; 5; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 高温; -; -; 预计＜职业接触限值. 攻丝岗位; 1; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 点焊岗位; 1; 其他粉尘（铁及其氧化物粉尘）、噪声; 预计＜职业接触限值; -; 预计＜职业接触限值. 7#厂房涂覆车间; 涂料配液岗位; 1; 苯、甲苯、二甲苯、正丁醇和噪声; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 自动涂覆线下料岗位; 2; 苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、噪声和高温; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 独立涂覆线上下料岗位; 4; 苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、噪声和高温; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 抛丸 （涂液调配）岗位; 2; 苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、其他粉尘（铁及其氧化物粉尘、涂料粉尘）噪声和高温; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 联动线超声波上料岗位; 2; 氢氧化钠和噪声; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 7#厂房机加车间; 仪表车岗位; 6; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 平面磨床岗位; 3; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 无心磨床岗位; 8; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 数控车床岗位; 12; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 攻丝/攻牙岗位; 15; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 倒角岗位; 1; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 液压岗位; 14; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 铣槽岗位; 3; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 组合岗位; 3; 噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 过程清洗岗位; 1; 氢氧化钠和噪声; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 超声波清洗岗位; 2; 氢氧化钠和噪声; -; 预计＜职业接触限值; 预计＜职业接触限值. 涂胶岗位; 5; 高温和噪声; -; -; 预计＜职业接触限值. 8#厂房成品仓库及包装车间2F; 包装岗位; 18; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 全检岗位; 17; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 分检岗位; 23; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 自动拧紧岗位; 1; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 8#厂房成品仓库及包装车间3F; 包装岗位; 14; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 全检岗位; 22; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 分检岗位; 15; 噪声; -; -; 预计＞职业接触限值. 备注：上述化学和物理有害因素预期接触水平的预测以类比项目检测结果为基础，同时结合企业目前生产状况。. |
| 【评价结论与建议】 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论： （1）该拟建项目总平面和竖向布置综合考虑安全、环保、职业卫生的要求，功能分区明确，基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010和《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的要求。 （2）该项目拟沿用企业目前成熟可靠的生产工艺，涂覆、冷镦、机加工、包装等生产过程自动化程度较高，工艺布局合理，流程顺畅，设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （3）通过对该拟建项目的工程分析与评价，在正常运行过程中可能产生职业病危害因素主要有：苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、其他粉尘（铁及其氧化物粉尘）、高温和噪声。针对该拟建项目可能产生的职业病危害因素，对拟采取的职业病防护措施进行落实，并在职业病防护设施设计阶段进一步完善职业卫生防护设计，使得该项目投产后工作场所有害因素可符合《中华人民工和国职业病防治法》和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求。 （4）该拟建项目拟采取的采光与照明、通风与空调均符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010。 （5）该拟建项目拟根据工种、岗位及所接触的有害因素发放相应的个人防护用品，发放种类、数量和更换周期基本合理，其防护性能符合《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020的相关规定。 （6）该拟建项目将制定的相应的职业病危害应急预案，配备的应急救援设施种类基本能符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013的要求。 （7）该拟建项目正式投产运行后将建立职业卫生管理体系，成立有职业卫生管理机构，具体负责该事业部的职业卫生管理工作，配备专职职业卫生管理人员。按要求开展职业卫生培训、职业病危害因素检测和职业健康监护，设置相应职业病危害警示标识，制定相应职业卫生管理制度和操作规程等，符合国家相关职业卫生要求。 （8）该项目拟设置的辅助用室基本能满足日后正常生产所需，基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的相关要求。 （9）该拟建项目未涉及职业病防治相关经费预算的具体内容，但该项目环评报告显示环保设施投资费用为212万元，目前建设单位按国家要求开展建设项目职业卫生“三同时”工作，基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等法规要求。 （10）经类比调查等分析与评价，认为本项目确保职业病防护措施到位、运转正常，正常生产时工人正确佩戴个人防护用品的情况下工人接触到工作场所中存在的职业病危害因素浓度/强度均能够控制在国家职业卫生标准限值以内。 2、补充措施及建议： 2.1控制职业病危害补充措施 2.1.1工程防护补充措施 （1）拟建项目在设备选型、采购过程中，严把质量关，选用低噪声氨螺杆机组等设备，从源头控制噪声强度。 （2）拟建项目应落实本报告所描述的职业病防护设施设计、安装和调试等具体工作，并建立职业病防护设施维护检修制度。 2.1.2应急救援补充措施 （1）拟建项目将根据GBZ1-2010附录A.4的要求配备急救箱。 （2）拟建项目运行后针对可能发生职业病危害事故，应制定专项应急救援预案，建立职业病危害应急救援与管理制度，配备齐全的应急救援物资，并定期进行应急救援演练，提高企业的应急救援能力。 2.1.3个体防护措施 拟建项目运行后应加强个人职业病防护用品使用的有效监督管理，对各种个人防护用品要有专人管理和发放，定期维护、更换；加强职业卫生方面的教育和培训，使操作者充分了解使用个人职业病防护用品的目的和意义，提高职工的自我保护意识，确保其规范使用防护用品，不能因工作方便而忽视身体健康；对员工进行培训，培训内容包括如何正确规范使用防护用品。 2.1.4职业健康监护 拟建项目正常运行后应按《职业健康监护技术规范》GBZ188的要求组织劳动者开展进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，妥善处理有职业禁忌证、需要复查以及有疑似职业病的病人。 - 2.2职业卫生管理措施 （1）拟建项目将按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）及“安监总厅安健〔2014〕111号”文的要求，拟在项目各作业岗位设置职业病危害警示标识，并在办公区域和车间设置职业卫生公告栏。 （2）拟建项目在之后的日常运行过程中，将加强职业卫生日常管理，做好职业卫生培训工作。 （3）企业在与劳动者签订劳动合同时，将依法对可能接触的职业病危害因素和可能产生的健康损害的作业岗位或场所等情况进行职业病危害告知。 （4）拟建项目将具体编制拟建项目职业病防治专项经费的各项预算，包括卫生防护设施费用、职业病危害因素检测检验设备、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、职业健康监护、职业卫生培训等，并落实到各项职业病防护措施中，为防治职业病、保护劳动者的职业健康提供经费保障。 （5）拟建项目企业将根据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，结合拟建项目实际情况建立和不断完善职业卫生档案。 （6）为加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，预防、控制和消除职业病危害，将严格执行根据《工作场所职业卫生管理规定》要求制定的职业卫生管理制度，并落实到位。 （7）拟建项目在之后的日常运行过程中，将根据《工作场所职业卫生管理规定》要求，开展工作场所职业病危害因素定期检测和现状评价检测，并进行职业病危害项目申报。 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 - （8）项目在之后的日常运行过程中，将按国家相关要求做好外包工（劳务工）的相关职业病防治管理工作。在与劳务公司签订合同时，应明确双方在职业卫生管理和职业病防护方面的各自职责，要求外包工人严格按照相关操作规程进行操作，并同时进行现场监督。 - 2.3其他补充措施 略。 |  |  |  |  |  |  |
| 【技术审查专家组评审意见】 |  |  |  |  |  |  |
| 1、补充完善类比项目“类比综合分析”内容，对噪声超标原因作具体分析，提出针对性的防护设施设置建议，客观推断拟建项目职业病危害防治能否符合职业卫生标准相关法律法规和标准。 2、补充关于依托项目职业卫生“三同时”开展情况的描述。 3、补充完善类比企业职业卫生调查内容（职业病危害防护设施设置、应急救援设施设置及职业健康监护等）。 4、补充完善拟建项目拟采取的职业病防护设施/措施的分析与评价内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 【技术服务项目组人员名单】 |  |  |  |  |  |  |
| 职责; 姓名; 职称/职务; 资质证书号. 项目负责人; 厉景帅; 工程师; 2021(P)-01-001(甬). 报告编写人; 厉景帅; 工程师; 2021(P)-01-001(甬). 王施平; 高级工程师; A2015(P)00870. 报告审核人; 洪远成; 工程师; 2021(P)-01-002(甬). 报告签发人; 姚科伟; 高级工程师; 2021(J)-01-001(甬). |